# 五通道压力障碍物识别模型阶段测试报告

2026年9月12日

阶段结论  5路压力数据能够识别障碍物，但当前模型还不适合直接参与运动控制。留出测试集的实验级准确率为76.54%，障碍物检出率为72.22%。下一阶段应先完成Atlas板端联调，再通过新增独立批次改善跨批次稳定性。

# 主要结果

| 指标 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实验级准确率 | 76.54% | 81次留出测试 |
| 障碍物检出率 | 72.22% | 36次有障碍实验中检出26次 |
| 无障碍识别率 | 80.00% | 45次无障碍实验中正确36次 |
| 误报 | 9次 | 无障碍实验被判为有障碍 |
| 漏检 | 10次 | 有障碍实验未被检出 |

# 数据情况

本次共使用388次有效实验。训练、验证和测试均按完整采集批次划分，同一批次不会同时出现在训练集和测试集中。

| 数据用途 | 无障碍 | 有障碍 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练 | 70 | 156 | 226 |
| 验证 | 56 | 25 | 81 |
| 测试 | 45 | 36 | 81 |
| 合计 | 171 | 217 | 388 |

空文件、雷达空数据和传感器有效率不足的实验未纳入训练。

# 结果判断

模型在验证数据上的结果明显高于测试数据，说明不同采集批次之间存在波形差异。当前结果可以证明5路压力信号具有辨识能力，但不能代表更换日期、安装位置或环境后仍能保持相同准确率。

现阶段模型适合用于板端推理验证和误判分析。继续推进Atlas部署和数据补充；模型达到稳定应用要求前，压力识别结果作为辅助判断使用，不接管滑台运动控制。

# 模型配置

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 输入信号 | 5路原始压力数据 |
| 采样率 | 200 Hz |
| 判断窗口 | 最近1秒，共200点 |
| 判断阈值 | 0.87 |
| 模型规模 | 6865个可训练参数 |
| 板端输入 | float32，形状为 1 × 5 × 1 × 200 |

数据标准化和差分处理已经包含在模型内部。Atlas端按通道1至通道5的顺序输入原始压力值，不需要重复扣除基线或标准化。

# 下一阶段安排

完成板端联调  将模型转换为昇腾OM格式，确认Atlas连续推理速度和输出稳定性。

复核误判数据  逐一检查9次误报和10次漏检，确认异常来自环境变化、传感器状态还是波形重叠。

补充独立批次  增加不同日期、风扇状态和轻微安装偏差下的数据，保证每种工况都有独立测试批次。

重新评估  使用未参与训练的新数据统计准确率、误报率、漏检率和提前判断时间。